Kopija:.........................

GRANTS SEGUMU INSPEKCIJA

Labojumu saraksts

| Labojums |  | Izņemts teksts |  |  | Ievietots teksts |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datums | Nod.Nr. | Lpp. | Versija | Nod.Nr. | Lpp. | Versija |
| 1. | 18.09.2002. |  |  | Nr.1,11.04.2002.,Nr.55 |  |  | 2 |
| 2. | 29.05.2003. |  |  | Nr.2,18.09.2002.,Nr.204 |  |  | 3 |
| 3. | 12.03.2004. | 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. | 5 | Nr.3,29.05.2003.,Nr.123 | 5.1.,5.2.-5.4. | 5 | 4 |
| 4. | 15.02.2005. | 5.3.,5.4. | 3;6 | Nr.4,12.03.2004.,Nr.87 | 5.3.,5.4. | 3;6 | 5 |
| 5. | 15.01.2008. | 1.-7. | 1-7 | Nr.5,15.02.2005.,Nr.60 | 1-7 | 1-7 | 6 |
| 6. | 09.04.2010. | 2.-7. | 3-7 | Nr.6,15.01.2008.,13 | 2-7 | 3-7 | 7 |
| 7. | 27.03.2014. | 5.2.-5.4.,6. | 6-7 | Nr.7,09.04.2010.,Nr.92 | 5.2.-5.4.,6. | 6-7 | 8 |
| 8. | 02.03.2016. | 2.-7. | 3-6 | Nr.8,27.03.2014.,Nr.177 | 2.-7. | 3-6 | 9 |
| 9. | 14.11.2019. | 1.,5.2.,5.3.,7. | 3,6-7 | Nr.9,02.03.2016.,Nr.73 | 1.,5.2.,5.3.,7. | 3,6-7 | 10 |

Spēkā stāšanās datums: 14.11.2019., rīkojums Nr.376 Dokumentu apstiprināja:________________ Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds) Dokumentu pārskatīja:________________ AKC direktors Vladimirs Akimovs (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds) Dokumentu pārskatīja:________________ AP direktors Gundars Kains (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds) Dokumentu pārskatīja:________________ CPUP direktors Aldis Lācis (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds) Dokumentu pārskatīja:________________ Kvalitātes vadības speciālists Līga Miķelsone (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds) Dokumentu izstrādāja:________________ CPMD vadītājs Arnis Šonmanis (paraksts) (amats) (vārds, uzvārds)

Saturs

1. Mērķis

2. Lietošanas sfēra

3. Atbildība par procedūras izpildi

4. Apzīmējumi un definīcijas

5. Shēma un procedūras apraksts

6. Saistošie dokumenti

7. Saglabājamie pieraksti

1. Mērķis

Iegūt detalizētu informāciju par asfaltēto segumu faktisko tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu valsts autoceļu tīklā veicamo darbu efektīvu plānošanu.

2. Lietošanas sfēra

Nodaļas, CPMD, CPUP, AP.

3. Atbildība par procedūras izpildi

CPMD vadītājs, Nodaļas.

4. Apzīmējumi un definīcijas

AP – Attīstības pārvalde;

CPMD – Ceļu parametru mērījumu daļa;

CPUP – Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde;

Grants segums – valsts autoceļu grants, šķembu un uzlabotais grunts segums;

Inspekcija – segumu vizuālā apsekošana un faktiskā tehniskā stāvokļa noteikšana;

LVC –Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”;

Nodaļa – CPUP sastāvā ietilpstošās nodaļas;

PD – Pārvaldīšanas daļa;

PKVD - Personāla un kvalitātes vadības daļa;

SD – Stratēģijas daļa;

SM – Satiksmes ministrija;

UPD – Uzturēšanas plānošanas daļa.

5. Shēma un procedūras apraksts

| Darbības | Atbildīgie | Pieraksti un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Grants segumu apsekošana 5.2. Grants segumu novērtēšana 5.3. Datu apstrāde 5.4. Datu izmantošana | Nodaļa CPMD, Nodaļa CPMD LVC struktūrvienības | Vizuālās apsekošanas rezultātu atskaites. Vizuālās apsekošanas rezultātu atskaites. Atskaite par valsts autoceļu tehnisko stāvokli. Atskaites par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli. Programmas |

Vērtēšana*

1.tabula

| Novērtējuma rādītājs | Labā stāvoklī - 4 | Apmierinošā stāvoklī -3 | Sliktā stāvoklī – 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šķērskritums | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs pareizā virzienā 3%-5%. Līknēs virāžā pareizā virzienā līdz 6% (ieskaitot). | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs pareizā virzienā mazāks par 3%. Līknēs virāžā pareizā virzienā mazāks par 3% vai lielāks par 6%. | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs praktiski nav vai ir vērsts nepareizā virzienā. Līknēs nav virāžas vai tā ir vērsta nepareizā virzienā. |
| Seguma līdzenums | Virsma līdzena, tā nerada autobraucējam diskomforta sajūtu. | Uz virsmas atsevišķās vietās ir bedres, škērsviļņi, iesēdumi vai pacēlumi, kas ietekmē braukšanas ātrumu, bet neliek mainīt braukšanas trajektoriju. | Virsma ir ar bedrēm, škērsviļņiem, iesēdumiem vai pacēlumiem, kas ietekmē gan braukšanas ātrumu, gan liek mainīt braukšanas trajektoriju. |
| Seguma materiāls | Seguma virsma ir viendabīga, seguma virspusē nespiežas smilts vai atsevišķi akmeņi. | Seguma virsma nav viendabīga. Atsevišķās vietās (līdz 30% no virsmas laukuma) virspusē uznākusi smilts vai trūkst greiderējamās kārtas, līdz ar to virspusē ir liela izmēra šķembas vai oļi (līdz 30% no virsmas laukuma). | Seguma virsma nav viendabīga. Atsevišķās vietās (virs 30% no virsmas laukuma) virspusē uznākusi smilts vai trūkst greiderējamās kārtas, līdz ar to virspusē ir liela izmēra šķembas vai oļi (virs 30% no virsmas laukuma). |
| Nomale | Seguma malā nav vaļņu un ūdens novadīšana no seguma nodrošināta | Gar seguma malām atsevišķās vietās izveidojies valnis, tomēr ūdens novadīšana no seguma ir nodrošinātā. | Seguma malā izveidojies valnis. Ūdens novadīšana no seguma apgrūtināta. |

* Objektiem būvniecības stadijā, vērtējums netiek rakstīts, bet piezīmēs veikta atzīme “BŪVDARBI”.

5.1. Valsts autoceļu tīkla ar grants segumu apsekošana

5.1.1. Grants segumu inspekciju veic, lai novērtētu seguma tehnisko stāvokli un atklātu defektus tajā.

5.1.2. Inspekciju veic Nodaļas nozīmēts ceļu būvinženieris vienu reizi gadā.

5.1.3. Apsekošanu nedrīkst veikt sasaluma periodā vai šķīdoņa laikā.

5.1.4. Autoceļu apsekošanai vēlamais braukšanas ātrums 30 – 40 kilometri/stundā. Sarežģītās vietās automašīnu apstādina uz nomales vai stāvlaukumā un apseko autoceļa posmu kājām. Apsekojamo autoceļu sadala līdzīgi raksturojamos posmos, kuru ieteicamais garums ir no 500 līdz 3000m, taču pieļaujamas atkāpes. Posma sākums vai beigas sakrīt ar autoceļa kilometra robežu vai vietu, kurā būtiski mainās autoceļa stāvokļa raksturojums.

5.2. Valsts autoceļu tīkla ar grants segumu elementu stāvokļa novērtēšana

5.2.1. Apsekošanas rezultātā Nodaļas ceļu būvinženieris aizpilda veidlapu “Vizuālās apsekošanas rezultāti valsts autoceļu tīklā ar grants segumu“, saskaņā ar grants segumu vērtēšanas kritērijiem ballēs, kas norādīti 1.tabulā.

5.2.2. Nodaļas līdz 10.novembrim elektroniski iesniedz CPMD ceļu būvinženierim:

1) veidlapu “Vizuālās apsekošanas rezultāti valsts autoceļu tīklā ar grants segumu”;

2) “Atskaiti par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli” ar aizpildītu sadaļu „Ar grants segumu” (un aizpildītām sadaļām, saskaņā ar procedūru PR/A3-1 “Asfaltēto segumu inspekcija”), kuru Nodaļa nosūta arī PPD.

5.3. Valsts autoceļu tīkla ar grants segumu apsekošanas datu apstrāde

5.3.1. CPMD Līdz 20.novembrim:

1) apkopo Vizuālās apsekošanas rezultātu veidlapas un apkopojumu nosūta PPD, UPD un SD;

2) apkopo datus no atskaitēm par valsts autoceļu ar asfaltēto un grants segumu tehnisko stāvokli (procedūra PR/A3-1 “Asfaltēto segumu inspekcija”) un sagatavo atskaiti “Atskaite par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli valstī”, kuru iesniedz AP direktoram, CPUP direktoram, PPD, UPD, PD un SD.

5.4. Datu izmantošana

5.4.1. LVC struktūrvienības izmanto vizuālās apsekošanas rezultātus programmu izstrādāšanā, saskaņā ar procedūru PR/A1-1 „Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana”, kā arī attiecīgai struktūrvienībai izvirzīto uzdevumu izpildei.

5.4.2. AP, CPUP un citas LVC struktūrvienības datus izmanto valsts autoceļu grants seguma sabrukuma tendenču analīzē, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem un, pēc nepieciešamības, arī izmaiņu sagatavošanā valsts autoceļu uzturēšanas pašreizējā gada programmās.

5.4.3. Nodaļas izmanto valsts reģionālo un vietējās nozīmes autoceļu grants segumu tehniskā stāvokļa novērtēšanas datus darbu plānošanai valsts autoceļu tīklā.

6. Saistošie dokumenti

Saistošie dokumenti norādīti reģistrā „LVC procedūrām saistošie dokumenti”, kurš ievietots LVC Intranetā (adrese: https://intranets.lvceli.lv), sadaļā „LVC KVS”.

7. Saglabājamie pieraksti

| Nr.p.k. | ##### Nosaukums | ##### Atbildīgais | ##### Uzglabāšanas vieta | ##### Uzglabāšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizuālās apsekošanas rezultāti valsts autoceļu tīklā ar grants segumu nodaļā | Nodaļas vadītājs | Nodaļa | 2 gads |
| 2. | ## Vizuālās apsekošanas rezultāti valsts autoceļu tīklā ar grants segumu | ## CPMD būvinženieris | ## CPMD | 2 gadi |
| 3. | ## Atskaite par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli valstī | ## CPMD vadītājs | ## CPMD | 2 gadi |