REKOMENDĀCIJAS

GRANTS SEGUMU NOVĒRTĒŠANAI

1. Mērķis.

Iegūt detalizētu informāciju par ceļu ar grants segumu faktisko tehnisko stāvokli.

2. Autoceļu tīkla ar grants segumu apsekošana.

2.1. Apsekošanu nedrīkst veikt sasaluma periodā vai šķīdoņa laikā.

2.2. Autoceļu apsekošanai vēlamais braukšanas ātrums 30 – 40 kilometri/stundā. Sarežģītās vietās automašīnu apstādina uz nomales vai stāvlaukumā un apseko autoceļa posmu kājām. Apsekojamo autoceļu sadala līdzīgi raksturojamos posmos, kuru ieteicamais garums ir no 500 līdz 3000m, taču pieļaujamas atkāpes. Posma sākums vai beigas sakrīt ar autoceļa kilometra robežu vai vietu, kurā būtiski mainās autoceļa stāvokļa raksturojums.

5.2. Autoceļu tīkla ar grants segumu elementu stāvokļa novērtēšana.

5.2.1. Apsekošanas rezultātā tiek aizpildīta veidlapa “Vizuālās apsekošanas rezultāti ceļu tīklā ar grants segumu“, saskaņā ar grants segumu vērtēšanas kritērijiem ballēs, kas norādīti 1.tabulā.

Vērtēšanas kritēriji

1.tabula

| Novērtējuma rādītājs | Labā stāvoklī - 4 | Apmierinošā stāvoklī -3 | Sliktā stāvoklī – 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šķērskritums | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs pareizā virzienā 3%-5%. Līknēs virāžā pareizā virzienā līdz 6% (ieskaitot). | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs pareizā virzienā mazāks par 3%. Līknēs virāžā pareizā virzienā mazāks par 3% vai lielāks par 6%. | Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs praktiski nav vai ir vērsts nepareizā virzienā. Līknēs nav virāžas vai tā ir vērsta nepareizā virzienā. |
| Seguma līdzenums | Virsma līdzena, tā nerada autobraucējam diskomforta sajūtu. | Uz virsmas atsevišķās vietās ir bedres, škērsviļņi, iesēdumi vai pacēlumi, kas ietekmē braukšanas ātrumu, bet neliek mainīt braukšanas trajektoriju. | Virsma ir ar bedrēm, škērsviļņiem, iesēdumiem vai pacēlumiem, kas ietekmē gan braukšanas ātrumu, gan liek mainīt braukšanas trajektoriju. |
| Seguma materiāls | Seguma virsma ir viendabīga, seguma virspusē nespiežas smilts vai atsevišķi akmeņi. | Seguma virsma nav viendabīga. Atsevišķās vietās (līdz 30% no virsmas laukuma) virspusē uznākusi smilts vai trūkst greiderējamās kārtas, līdz ar to virspusē ir liela izmēra šķembas vai oļi (līdz 30% no virsmas laukuma). | Seguma virsma nav viendabīga. Atsevišķās vietās (virs 30% no virsmas laukuma) virspusē uznākusi smilts vai trūkst greiderējamās kārtas, līdz ar to virspusē ir liela izmēra šķembas vai oļi (virs 30% no virsmas laukuma). |
| Nomale | Seguma malā nav vaļņu un ūdens novadīšana no seguma nodrošināta | Gar seguma malām atsevišķās vietās izveidojies valnis, tomēr ūdens novadīšana no seguma ir nodrošinātā. | Seguma malā izveidojies valnis. Ūdens novadīšana no seguma apgrūtināta. |